1、计算机系统是一个由硬件、软件组成的多级层次结构，它在各个层次上可以抽象为不同的机器，通常可抽象为微程序机器M0（微指令系统）、传统机器M1（机器语言机器）、虚拟机器M2（操作系统机器）、虚拟机器M3(汇‎编语言机器)、虚拟机器M4(高级语言机器)，

其中微程序机器M0（微指令系统）的执行的功能是：___。

- A. 由硬件直接执行微指令

- B. 用微程序解释机器指令

- C. 用汇编程序翻译成机器语言程序

- D. 用机器语言解释操作系统

2、17. (多选题)1945年，数学家冯·诺依曼提出了“存储程序”的概念，以此概念为基础的各类计算机统称为冯·诺依曼机。下面关于典型的冯·诺依曼机特点说法正确的是____。

- A. 指令和数据均用二进制数表示

- B. 计算机由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大部件组成

- C. 指令由操作码和地址组成，操作码用来表示操作性质，地址码用来表示操作数在存储器中的位置

- D. 机器以存储器为中心，输入输出设备可直接与存储器间进行数据传送

3、假设总线的时钟频率为8MHz，一个总线传输周期等于一个总线时钟周期。若在一个总线传输周期可并行传送16位数据，求该总线的带宽。

4、在异步串行传输系统中，若字符格式为：1 位起始位，8 位数据位，1 位校验位，2位终止位，假设每秒传输120 个字符，求传送的波特率和比特率。

解： 根据题目给出的字符格式，一个字符包含1+8+1+2=12 位，故波特率为（1+8+1+2）×120=1440bps=1440 波特

而字符格式有效数据位为8位，故比特率为：1440×（8/12）= 960 bps

5、在一个32位的系统总线中，假设总线的时钟频率为66MHz，总线的最短传输周期为4个时钟周期，试求总线的数据传输率。若想提高数据传输率，可采取什么措施？

解：根据总线时钟频率为66MHz，得

1 个时钟周期为 1/66MHz = 0.015μs

总线传输周期为 0.015μs×4 = 0.06μs

由于总线的宽度为32 位 = 4B（字节），故总线的数据传输率为4B/（0.06μs）= 66MBps

若想提高数据传输率，可以增大数据线宽度和总线的时钟频率。

6、(单选题)Cache主要由Cache存储体，地址映射变换机构，Cache替换机构几大模块组成。其中，地址映射变换机构的作用是______。

- A. 以块为单位存储与主存交换的信息

- B. 将Cache地址转换为主存地址送到地址总线

- C. 按一定的替换算法来确定应从Cache内移出哪个块返回主存，把新的主存块调入Cache

- D. 将CPU送来的主存地址转换为Cache地址

7、(单选题)半导体存储芯片的译码驱动方式有两种______。‏

- A. 线选法和重合法

- B. 线选法和复用法

- C. 片选法和重合法

- D. 线选法和片选法

8、什么叫系统的并行性？粗粒度并行和细粒度并行有何区别？

答：所谓并行性包含同时性和并发性。同时性是指两个或两个以上的事件在同一时刻发生，并发性是指两个或多个事件在同一时间段发生。即在同一时刻或同一时间段内完成两个或两个以上性质相同或性质不同的功能，只要在时间上存在相互重叠，就存在并行性。

并行性又分为粗粒度并行和细粒度并行两类。粗粒度并行是指在多个处理机上分别运行多个进程，由多台处理机合作完成一个程序，一般用算法实现。细粒度并行是指在处理机的指令级和操作级的并行性。